[image: image1.png]e B KT (50

363

BYHTOR}

40 kr (80 dryaron)
45 )y (100 dvpron)
e A3 52 (100 dymyon)




[image: image2.png]



GATES: краткая историческая справка.

1911: Основание компании Чарльзом Гейтсом,

1917: Изобретение резинового клинового ремня Джоном Гейтсом,

1927: Начало изготовления автомобильных патрубков,

1963: “Gates” организовывает свое первое европейское производство в Бельгии,

1982: приобретение компании “Imperial Eastman”,

1986: приобретение компании “Uniroyal Power Transmission”,

1987: приобретение компании “Industrias Vulca S.A.”,

1988: приобретение компании “Spun Steel”,

1989: открытие новых производственных линий в г. Балсарени (Испания), и в г. Дамфриз (Шотландия),

1993: объединение компаний “Gates Formed-Fibre Products” и “Gates Power Drive Products” в единую компанию “Gates Rubber Company”,

1994: приобретение дела по производству и продаже автомобильных ремней и патрубков у компании “Kleber Industrie” (Франция).

1995: “Gates” выбирает компанию “Tomkins”, как ассоциированного партнера. Организация совместного предприятия “Gates Nitta Belt Cy” в г. Суджоу (Китай).

1996: Приобретение компании “National Rubber Enterprises” в Австралии. Организация совместного предприятия “Anand Gates India Ltd”. Торжественное открытие нового завода по изготовлению ремней в г. Неверс (Франция). “Gates” становится частью корпорации “Tomkins PLC” (Лондон).

1997: приобретение компании “Stant Corp.” корпорацией “Tomkins PLC”.

                           ******************************************************

GATES: историческая справка (подробно).

Начало истории компании восходит к 1911 году, когда сэр Чарльз Гейтс приобрел компанию Colorado Tire & Leather Company в г. Денвер (штат Колорадо) за 3500 $.  Через много лет этот скромный бизнес разовьется до гигантских масштабов “Gates Rubber Company”. Первым продуктом компании ColoradoTire & Leather Company было изделие Durable Tread (“Прочный обод”), представлявшее собой кожаную оболочку со стальным бандажом, которой обтягивались слабые к механическим повреждениям автомобильные шины, с целью продлить срок их службы. Компания также использовала лоскутную кожу для производства “нервущихся” деталей лошадиной сбруи, которые в частности, были использованы Уильямом “Буффало Биллом” Коди в его знаменитом представлении “Дикий Запад”.  Направление деятельности компании изменилось в 1917 году, когда брат основателя компании сэра Чарльза Гейтса, Джон Гейтс изобрел первый в мире резиновый V-образный клиновый ремень усиленный слоем из прочной брезентовой ткани. Изобретение клинового ремня стало революцией в технологии по сравнению с плоскими ремнями и веревками, которые повсеместно использовались в автомобильных двигателях того времени. Другой важной вехой в истории компании стал 1974 год, когда компания “Gates” вышла из шинного бизнеса, отказавшись от выпуска шинной продукции, что произошло впервые с 1919 года. В 1986 году “Gates” приобретает компанию “Uniroyal Power Transmission Company”. Приобретение дало “Gates” значительно большую долю в мировом рынке приводных ремней и, заодно большее присутствие в Азии, а также дополнительные производственные мощности в США, Шотландии и Германии. В 1988 году “Gates” приобретает компанию “Spun Steel Inc.”, крупного производителя приводных  и направляющих шкивов, натяжителей, которая сегодня является частью отдела компании Rubber Company, специализирующегося на производстве шкивов и натяжителей приводных ремней. В начале и середине 1990-х годов компания “Gates” повышает свое присутствие в Азии путем создания производственных мощностей в Южной Корее и новых совместных предприятий в Китае и Индии. 29 июля 1996 года корпорация “Gates” и “Tomkins PLC” завершили формирование своего соглашения на слияние интересов, что сделало “Gates” совершенно авторизованным подразделением крупной промышленной холдинговой корпорации, базирующейся в Лондоне. Для завершения сделки корпорация ”Tomkins” выпустила на сумму 1.16 млрд $ конвертируемых привилегированных акций для акционеров “Gates” в обмен на их личные акции компании. В состав корпорации “Tomkins PLC” (Public Limited Company) входят 75 операторских компаний - более половины из которых являются американскими резидентами.  Включая “Gates”, штат компании “Tomkins PLC” насчитывает 60 тысяч человек по всемумиру. По последним сведениям (1997), компания “Tomkins PLC” задекларировала доход в 6.90 млрд $. Более половины операционной прибыли приносит ее деятельность на территории США. Бизнес компании “Tomkins PLC” построен на 6-ти основных направлениях. Это (в порядке убывания доходности) - 

- пищевая промышленность,

- промышленные продукты,

- профессиональный инструмент ( в т.ч. оружие), оборудование для садово-паркового хозяйства, продукты из кожи,

- устройства для контроля перекачки жидкостей,

- мельничная и пекарная отрасли,

- обслуживание нужд промышленности.

Два из этих направления поддерживаются крупными североамериканскими производителями - компаниями “Murray, Inc.” (крупнейший в США производитель газонокосилок), и компанией “Smith & Wesson Corporation” (один из крупнейших в мире производителей стрелкового оружия). Компания “Murray, Inc.” также производит снегоходы и является лидером на рынке по производству велосипедов в США, вот уже в течение 50 лет.

Исходя из количества постоянно занятого персонала и объема ежегодного товарооборота, компания “Gates” является одним из крупнейших филиалов в структуре корпорации “Tomkins PLC”.

В середине 1997 г. корпорация “Tomkins PLC” приобретает другую компанию по производству и поставке автозапчастей - “Stant Corporation”. В последствии, 4 августа 1997 г. “Stant” официально становится подразделением компании “Gates”. В ходе процесса интеграции, организационная структура “Stant” была разделена на две группы компаний - “Trico” и “Stant”. Группа компаний “Stant” включает в себя “Stant Manufacturing”, “Ideal”, “Standart Thomson”, “Fedco” и “Plews/Edelmann”.

“Stant” - это крупнейший в мире производитель автомобильных стеклоочистительных систем и ее комплектующих, которые производит подразделение “Trico” (щетки стеклоочистителей, омыватели). 

 “Stant” также производит различные герметизирующие крышки (топливных баков, масляной горловины картера и т.п.), а также термостаты двигателей. Кроме того, это лидирующее в США производство в области зажимов патрубков и шлангов, нагревателей (автомобильных печек), устройств для подачи смазки и иных инструментов. Приблизительно половина поставок компании “Stant” – это поставка “на конвейер”, то есть контрактная поставка оригинальным автопроизводителям.

Состав подразделений и распределение активов корпорации “Tomkins PLC”

_________________________________________________________________________

Устройства для    Обслуживание        Профессиональные       Промышленная      Мукомольная      Пищевые     “Gates Rubber

управления           нужд промыш-       продукты для веде-      продукция                и пекарная           продукты     Company”

процессом пере-    ленности.                ния садово-огород-       600,1 миллиона      продукция           1,114,8 мил-  768,8 мил-

качки и измере-    433,1 миллиона      ного хоз-ва и изде-       фунтов стерлин-     681,4 миллион     лиона фун-    лиона фун-

ния жидкостей.     фунтов стерли-       лия из кожи.                   гов,7,392 чел.         фунтов стер-        тов стер-        тов стер-

                                 нгов, 3,639 чел.     624,4 миллиона фун-    персонала.               лингов, 9,964      лингов,          лингов*,

                                 персонала.              тов стерлингов,                                              чел. персонала     10,957 чел.    10,097 чел.

                                                                 5,136 чел. персонала.                                                                    персонала.    персонала**


* - данные на 3/05/97 г, ** - усредненные данные.

************************************************************************************

Компания “Gates Rubber Company” (цифры и факты)

Во всем мире:

Годовой товарооборот в 1996 году составил 1,535 миллионов $,

Количество занятого персонала - 13,490 человек.

В том числе в Европе:
Годовой товарооборот в 1996 году составил 425 миллионов $,

Количество занятого персонала - 3,700 человек.

********************************************************************************************************

Лидирующие позиции на рынке средств передачи мощности

(крутящего момента).

*************************************************************************************

Расположение заводов компании “Gates Rubber Company”

**************************************************************************************

Размещение и специализация производственных мощностей компании Gates в Европейских странах

- г. Аахен (Германия)

специализация: ремни синхронизации коленчатого вала и газораспределительного механизма (ГРМ).

- г. Барселона (Испания)

специализация: гибкие патрубки, литые изделия для внешней отделки и защиты кузова,

- г. Балсарени (Испания)

специализация: ремни ГРМ, клиновые ремни, ремни “Микро-V”,

- г. Дамфриз (Шотландия)

специализация: ремни ГРМ,

- г. Эрембодегем (Бельгия)

специализация: клиновые ремни, ремни “Микро-V”, гидравлические шланги (автомобильного и промышленного применения), автомобильные патрубки.

- г.                 (Франция)

специализация: гидравлические (тормозные) шланги полной комплектации.

- г. Лангенфельд (Германия)

специализация: гидравлические (тормозные) шланги полной комплектации.

- г. Неверс (Франция)

специализация: ремни ГРМ, клиновые ремни, ремни “Микро-V”,

- г. Неверс (Франция)

специализация: автомобильные патрубки.

- г. С.Неотс (Англия)

специализация: соединительные муфты, переходники, гидравлические (тормозные) шланги полной комплектации.

1. Предприятия компании, выпускающие продукцию, аттестованную Международной Организацией Стандартизации (ISO) и по высшему стандарту качества ISO QS-9000:

- г. Аахен (Германия),

- г. Балсарени (Испания),

- г. Дамфриз (Шотландия),

- г. Эрембодегем (Бельгия),

- г. Неверс (Н&C) (Франция),

- г. Неверс (Р.Т.) (Франция).

- г. С. Джаст Десверн (Испания).

2. Предприятия компании, выпускающие продукцию, аттестованную Международной Организацией Стандартизации (ISO) и спланированные к аттестации по высшему стандарту качества ISO QS-9000 в 1998 г:

- г. С. Неотс (Англия)

3. Предприятия компании, выпускающие продукцию, аттестованную Международной Организацией Стандартизации (ISO)

- г. Мюзо (Франция).

Продукция фирмы “Gates” имеет качество первоначально установленных производителями автомобилей изделий. (“OE-quality” - original equipment quality - качество оригинального оборудования)

На основе тесного сотрудничества с производителями автомобилей во всем мире “Gates” добилась ведущего положения в разработке и технологии изготовления приводных ремней, патрубков и шлангов. Фирма поставляет на рынок товар, который на 100% соответствует по качеству ремням и патрубкам начальной комплектации.

На рынке запасных частей “Gates” является единственным поставщиком приводных ремней, который одновременно поставляет продукцию и сопутствующее оборудование для всех производителей Европы, США, Японии, Бразилии и Кореи. Этот успех - это результат многолетних исследований по разработке и совершенствованию технологии изготовления ремней и патрубков, а также глубокого найчный подход к подбору используемых материалов и тщательный отбор сырья.

Гарантийный период эксплуатации приводных ремней “Gates” равен гарантийному периоду, рекомендованному заводом-изготовителем для каждой конкретной марки автомобиля.

Потребительская база компании “Gates”

Пассажирские автомашины: 

Alfa-Romeo,                                                           Mazda,

Audi,                                                                       Mitsubishi, 

BMW,                                                                     MS Primier, 

Citroen,                                                                   Nissan,

Chrysler,                                                                  Opel,

Daewoo,                                                                   Peugeot,

Daihatsu,                                                                  Porsche,

Ferrari,                                                                     Renault,        

Fiat,                                                                          Rover, 

Ford,                                                                         Saab,

General Motors,                                                       Seat,

GM Saginaw Division,                                             Skoda,

Hindustan,                                                                Subaru,

Honda,                                                                      Suzuki,

Hyundai,                                                                   Telco, 

Isuzu,                                                                         Toyota,

Kia,                                                                            Vauxhall,

Lancia,                                                                       Volkswagen,

Lotus,                                                                         Volvo,

Maruti,

Грузовые автомашины и автобусы:

DAF,                                                                            Iveco,

Daimler-Benz,                                                              Kenworth,

Deutz,                                                                           MAN,

Ford,                                                                             RVI (Renault),

Ikarus,                                                                          Volvo.

************************************************************************************

Признание клиентами компании Gates качества ее продукции, клиенты отдающие ей предпочтение перед иными производителями.

* General Motors, Ford, Daimler-Benz, Caterpillar, Toyota, Nissan, Fiat, Audi, Volvo, Xerox, AT&T, Volkswagen, J.I. Case, Chrysler, Auto Distribution International, Group Auto Union, Temot International.

Производители, доверяющие качеству продукции “Gates” (по регионам).

* Европа:

Audi/VW, ARG, Citroen, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Volvo.

* США:

Chrysler, Ford, GM.

* Мексика:

Chrysler, VW.

* Бразилия:

Ford, GM, VW.

* Япония:

Daihatsu, Fudji H.I., Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota.

* Австралия:

GM.

Последние достижения и награды:

* Звание “Международный поставщик года компании General Motors” присуждено подразделениями Gates Мексика и Gates Европа.

Фирма “Gates” была признана победителем конкурса на звание лучшего поставщика 1996 года в интересах компании General Motors. Компания Gates получила знаменитый приз - “Наградаза Качество Поставок от Производителя” за свои замечательные показатели в 1996 году по ключевым критериям: качество, сервис, цена. Это событие было отмечено на собрании поставщиков компании, которое состоялось в середине мая 1997 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).

* Сертификат достижений компании Toyota.

На своей ежегодной, деловой встрече и, одновременно, церемонии вручения премии и сертификата в марте 1997 года, компания Toyota, отметила деятельность предприятия фирмы “Gates” в г. Дамфриз (Шотландия), за его отличное качество работы и организации поставок в 1996 году, когда был достигнут нулевой показатель по браку и дефектам. Предприятие в г. Дамфриз (Шотландия) также получило серебряный приз признательности Производителя за качественную организацию поставок.

* Высшая премия за качество поставки от компании “Ford”.

В компании “Ford” используется очень требовательная система оценки деятельности поставщиков с точки зрения организации и качества поставок. От поставщиков, работающих с европейскими производителями продукции “Ford”, требуется достичь и поддерживать неснижаемым рейтинговый уровень оценки поставок равный или выше 80%. Фирма “Gates” вышла в 1996 году на уровень 97%! Это прекрасный рост по сравнению с 86% в 1995 году.

* Звание “Поставщик года компании John Deer Dubuque”,

* Звание “Freightliner Master of Quality”,

* Звание “Поставщик года компании CARQUEST”,

* Награда от королевы Великобритании (завод в г. Дамфриз),

* Звание “Поставщик года компании “Group Auto Union” компании Gates Европа,

* Награда за отличное качество от компании Audi (завод в г. Аахен),

* Звание “Поставщик года компании Unipart” компании Gates Европа,

* Звание “Поставщик компании Rover”, признание высокого качества и серебряная медаль (завод в г. Дамфриз).

The Gates Rubber Company

Торговая марка автомобильных ремней, патрубков и гидравлических шлангов, качеству которой доверяют во всем мире.

Головной офис компании The Gates Rubber Company располагается в г. Денвер, штат Колорадо (США). Европейский офис компании находится в г. Эрембодегем (Бельгия). Компания является крупнейшим в мирепроизводителем автомобильных и промышленных приводных ремней, а также занимает лидирующие позиции на рынке шлангов и патрубков различного назначения. Продукция Gates ассоциируется во всем мире с высшими стандартами качества и самыми передовыми инженерными разработками.

Компания Gates обслуживает своих потребителей различных областей промышленности, включая: 

- производство оригинального автомобильного и промышленного оборудования,

- выпуск продукции,  замещающей оригинальные комплектующие иных фирм,

- транспорт,

- сельское хозяйство,

- горнодобывающая промышленность,

- лесная промышленность,

- строительство,

- офисное оборудование,

- производство вычислительной техники,

- производство и упаковка пищевых продуктов.

Компания Gates подразделяется на три основных региональных дивизиона “Американский” (Северная, Южная и Латинская Америка), “Европейский” и “Азиатско-Тихоокеанский”. На предприятиях компании работает 13,490 человек обслуживающего персонала. Компания постоянно находится в первых строчках рейтингов среди компаний занимающихся производством продукции из резины, как в США, так и во всем мире.

Ассортимент продукции Gates включает в себя:

- автомобильные и промышленные приводные ремни,

- автомобильные и промышленные патрубки и шланги,

- гидравлические шланги,

-соединительные муфты,

- монтажные комплекты.

Кроме перечисленной продукции из резины, компания Gates является одним из мировых лидеров в разработке и производстве приводных и направляющих шкивов, устройств автоматического натяжения приводных ремней, скоб и монтажных зажимов для использования в автомобильных системах привода и синхронизации привода.

Gates Formed-Fibre Products, Inc. (GFFP), филиал компании Gates Rubber Company, - это один из крупнейших в мире производителей дополнительных отделочных литых аксессуаров автомобильных кузовов. GFFP и фирмы,  деятельность которых ею лицензирована, поставляют на конвейер кузовные отделочные материалы для оригинальных автопроизводителей в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. На оборудовании компании Fiber Extrusion Inc. производится полиэстеровое волокно для внутреннего использования в компании и для продажи на внешний рынок.

Компания “Gates” реализует свою продукцию как непосредственно производителям оригинального автомобильного и промышленного оборудования, так и через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую свыше150.000 участников: фирм-дистрибьюторов, дилеров и частных лиц - агентов во всем мире.

Компания “Gates” выпускает широчайшую гамму изделий из резины, за исключением шинной продукции, на базе исследовательских центров и производственных предприятий, размещенных в Северной и Южной Америке, Азии и Австралии, и насчитывающих общим числом, 41 завод и 28 дистрибьюторских центров 15 странах по всему миру.

Мировая организация деятельности компании позволяет занять фирме “Gates” уникальные позиции в глобальном масштабе. Ни одна из компаний-конкурентов по производству патрубков и ремней не участвует одновременно во всех исследовательских центрах автомобилестроительных компаний. Возможности компании “Gates” по удовлетворению запросов своих клиентов демонстрирует размах деятельности и стратегически выгодное положение Rubber Company.

В Северной Америке, 17 заводов расположены в США, их дополняют 7 заводов,   размещенных в Канаде и Мексике и имеют целью обслуживание североамериканских и иных экспортных потребителей. Деятельность в Бразилии началась с 1967 года. Компания “Gates Europe” начала выпуск своей продукции в 1963 году, на базе завода в г. Эрембодегем (Бельгия). С тех пор в Европейский дивизион влились еще 9 крупных предприятий, что позволяет “Gates” присутствовать во всех точках Европы для обслуживания своих клиентов высококачественной продукцией и передовыми технологиями под маркой “Gates”. Компания “Gates” также имеет  занимает сильные позиции на динамично развивающемся Азиатско-Тихоокеанском промышленном рынке. К операторским компаниям относятся: “Gates-Корея”, совместные предприятия в Японии, Китае, Индии, а также торговая деятельность осуществляется в Гонконге, Сингапуре и Австралии.

Характеристики продукции

Существующие проблемы в области приводных ремней:

Для современных двигателей характерны высокие обороты и работа в условиях напряженного теплообмена. Кроме того, по мере совершенствования двигателя, повышаются требования к экономии места в моторном отсеке, что приводит к применению шкивов меньшего диаметра. Эти усложненные условия эксплуатации, вместе с увеличением временных и денежных затрат на текущее техобслуживание привели к тому, что к качеству приводных ремней предъявляются повышенные требования. Для достижения максимально возможных сроков службы двигателя и предупреждения серьезных поломок, необходимо применять только те приводные ремни, которые полностью соответствуют качеству ремней, установленных производителями автомобилей. Именно такую возможность дает использование в Вашем автомобиле приводных ремней с торговой маркой “Gates”.

Используемые материалы:

До 1985 года во всем мире при производстве приводных ремней использовался неопрен, который был одним из самых высококачественных и высокотехнологичных материалов. В 1985 году “Gates” делает мощный рывок вперед в области технологии, выведя на рынок первые приводные ремни из высоконасыщенного нитрила (HSN) - жаропрочного синтетического каучукового материала. Это труднообрабатываемый материал, требующий существенной модификации производственных линий, который к тому же имеет очень высокую себестоимость. Однако чрезвычайно высокий уровень эксплуатационных свойств, который он реализует, позволяет полностью решить задачи, стоящие перед новым поколением приводных ремней. Внешне приводной ремень, выполненный из HSN выглядит также, как и ремень предыдущего поколения, выполненный из неопренового каучука, однако при установке на современные двигатели с их более напряженными температурными режимами становится очевидным его значительное превосходство. Этим оправдывается и сравнительно высокая стоимость приводных ремней последнего поколения. Если же мы зададимся целью сопоставить превышение стоимости нитрилового ремня (HSN) над стоимостью неопренового и, учтем количество замен ремня в процессе эксплуатации и затраты с этим связанные, в том и в другом случае, то окажется, что потребитель, выбравший новый ремень, выигрывает дважды:

во-первых - снизив непосредственные затраты на обслуживание приводных ремней в процессе жизненного цикла автомобиля,

во-вторых - резко повысив надежность работы этого важного для безопасной эксплуатации двигателя узла.

Исходя их этих соображений, производители практически всех современных двигателей остановили свой выбор на приводных ремнях, выполненных по технологии HSN, разработчиком и поставщиком которых является компания “Gates”.

Ниже приводится график увеличения частоты применения автопроизводителями приводных ремней HSN в новых типах двигателей по сравнению с неопреновыми ремнями.








                   HSN                                     неопрен

                   Существующие типы приводных ремней:

Клиновой ремень V-образного профиля.

V-образные клиновые ремни производятся

- в двух вариантах применения:

для легковых автомобилей и микроавтобусов (традиционные),

для большегрузной техники (ES- с повышенным ресурсом),

- в различных модификациях, т.е. могут быть:

для традиционных клиновых ремней - 

- с формованными ребрами, без оболочки MC,

- многослойными,  без оболочки LM,

- специальными XS,

для ES- клиновых ремней с повышенным ресурсом -

- с формованными ребрами, без оболочки ESC,

- многослойными,  без оболочки ESLM,

- в оболочке ES (BND),

- комбинированные из нескольких ремней,  в общей оболочке ESPB,

- аналогичные ES,  но с повышенной длиной ESXL,

- комбинированные, из нескольких ремней в общей оболочке и с формованными ребрами EXPB.

Поперечное сечение V-образного клинового ремня

                                                                                   Верхний тканевый слой (текстильная компонента)
                                                                                    Верхняя платформа-прокладка (резиновая компонента)

                                                                                    Эластичные корды внедренные и сцепленные с резиной,   

                                                                                    обладающей повышенной адгезией

                                                                                    Нижняя платформа-прокладка (резиновая компонента)

                                                                      Усиленная волокном резина (резиновая и волоконная ком-ты) 

 

* Отдельные конструктивные компоненты клинового ремня выполняются из различных материалов, которые собираются в специальную конструкцию:

Наименование компоненты                                Используемый материал

Резиновая-                                                             Полихлоропрен

Эластичный корд-                                                Полиэстер, Арамид

Текстильная-                                                         Нейлон, Хлопок

Волокно-                                                                Хлопок, Целлюлоза, Нейлон

* Размеры клинового ремня определяются:

- Размерами поперечного сечения (ширина верхнего основания трапеции, толщина (высота трапеции), угол, образуемый пересечением линий, выступающих продолжением сторон трапеции и т.д.),

- Длиной (в соответствии с международными стандартами).   

Традиционные клиновые ремни:
Клиновой ремень с формованными ребрами, без оболочки (*****МС).

(Тип продукта - 8532 - )

Технологически усовершенствованные клиновые ремни с V-образным профилем, с повышенной поперечной гибкостью, специально разработанные для привода узлов двигателей легковых автомашин и умеренно нагруженных микроавтобусов.

- Округлые ребра позволяют с максимальной эффективностью рассеивать тепло и равномерно распределять нагрузку по всем охватываемым приводным ремнем шкивам,

- прочные к продольному растяжению гибкие корды, внедренные по технологии Flex таким образом, чтобы не допустить взаимных перемещений корда относительно окружающей его резины, обеспечивают постоянный продольный габарит ремня,

- прилежащие к кордам слои с высокой поперечной устойчивостью к сдвигу позволяют удерживать в процессе эксплуатации постоянный промежуток между кордами по их длине,

- Верхний тканевый слой, выполненный по технологии Flex-Weave (“гибкая ткань”) делает ремень эластичным и гибким,

- все элементы ремня имеют повышенную стойкость к воздействию масла, тепла и абразивного износа,

Рекомендуются для:  вариантов компактного привода со шкивами, имеющими маленький диаметр.

Клиновый многослойный ремень без оболочки (*****LM).

(Тип продукта - 8531 - 1)

Гибкий и прочный ремень для особых условий применения.

- Ламинированные текстильные прослойки, размещенные ниже кордов, перемежаются резиновыми слоями, что дает высокую гибкость ремня в сочетании с исключительной стойкостью к разрыву,

- прилежащие к кордам слои с высокой поперечной устойчивостью к сдвигу позволяют удерживать в процессе эксплуатации постоянный промежуток между кордами по их длине,

- Верхний тканевый слой, выполненный по технологии Flex-Weave (“гибкая ткань”) делает ремень эластичным и гибким,

- все элементы ремня имеют повышенную стойкость к воздействию масла, тепла и абразивного износа,

Рекомендуются для: особых случаев конструкции привода, имеющего в своем составе шкива, с неглубоким плоским внутренним профилем.

Клиновой специальный ремень (*****XS).

(Тип продукта - 8563 - )

Разработанный для очень специфичных условий применения клиновой ремень, имеющий специальную оболочку.

Клиновые ремни с повышенным ресурсом:

-Клиновой ремень с формованными ребрами без оболочки и с повышенным ресурсом (*****ESC)

(Тип продукта - 8537 - )

Прочные, гибкие ремни с постоянным идентификационным номером. Высокое качество инженерной разработки конструкции и примененные при изготовлении уникальные материалы, позволяют реализовать самые жесткие эксплуатационные требования, характерные для применения приводных ремней в тяжелонагруженной технике.

- Округлые литые ребра для повышенной гибкости. При меньшем усилии натяжения, большее окружное распределение нагрузки на ремень и, прежде всего, максимальное рассеивание тепла,

- сверхпрочные к продольному растяжению, жаропрочные полиэстеровые гибкие корды, внедренные таким образом, чтобы не допустить взаимных перемещений корда относительно окружающей его резины, и относительно друг друга,

- поперечные кордам слои для повышения боковой прочности, и поддержания высокой несущей способности в поперечном направлении,

- Верхний тканевый слой, выполненный по технологии Flex-Weave (“гибкая ткань”) делает ремень эластичным и гибким по длине и повышает боковую жесткость,

- все элементы ремня делают повышенную стойкость к воздействию масла, тепла и абразивного износа, за счет применения специальной усиленной волокнами резины.

Рекомендуются для: приводов тяжелонагруженной техники, особенно для шкивов, имеющих малые диаметры.

Основные типоразмеры: AV10 (675 мм - 1,700 мм), AV13 (750 мм - 1,800 мм)

Клиновой, многослойный ремень без оболочки и с повышенным ресурсом (*****ESLM)

(Тип продукта - 8531 - 2)

Длинный и прочный ремень, особенно удобный для привода шкивов, имеющих значительное удаление от центрального шкива. Гибкие, стабильные в эксплуатации, обладающие исключительным качеством материалы обеспечивают многослойному ремню значительный ресурс. Имеет не  стираемый постоянный идентификационный номер.

- сверхпрочные к продольному растяжению, жаропрочные полиэстеровые гибкие корды,

- поперечные кордам слои для повышения боковой прочности, и поддержания высокой несущей способности в поперечном направлении,

- все элементы ремня имеют повышенную стойкость к воздействию масла, тепла и абразивного износа, за счет применения специальной усиленной волокнами резины.

- Верхний тканевый слой и слой под кордами, выполнены по технологии Flex-Weave (“гибкая ткань”), что делает ремень эластичным и гибким по длине и повышает его боковую жесткость.

Рекомендуются для: приводов тяжелонагруженной техники, чувствительных к вибрации и шоковым нагрузкам.

Клиновой ремень в оболочке (*****ES, BND)

(Тип продукта - 8527 - и 8569 -)

Обтянутая защитной пленкой конструкция клинового ремня, позволяет обеспечить максимальную защиту при жестких условиях эксплуатации.

- вогнутые боковые поверхности непосредственно обеспечивают исключительный контакт со шкивом и позволяет равномерно распределять нагрузку на ремень,

- прочные к продольному растяжению гибкие корды, внедренные по технологии Flex таким образом, чтобы не допустить взаимных перемещений корда относительно окружающей его резины, обеспечивают постоянный продольный габарит ремня,

- Покрытие, выполненное по технологии Flex-Weave (“гибкая ткань”), защищает ремень от воздействия грязи, абразивных частиц и масла. Имеет устойчивую хорошую теплопроводность.

- все элементы ремня имеют повышенную стойкость к воздействию масла, тепла и абразивного износа.

Рекомендуются для: применения в старых поколениях тяжелонагруженных V-образных клиновых приводов (8527-) или там, где многослойные ремни, не имеющие оболочки, создают постоянные проблемы на высоконагруженных с повышенной вибрацией приводах (8569-).

Клиновой комбинированный ремень “Power Band” с оболочкой и с повышенным ресурсом (*****ESPB)

(Тип продукта - 8582 - )

Состоит из двух или более клиновых ремней, соединенных вместе с помощью непрерывной, усиленной волокнами резиновой перемычки, и обтянутых  общей оболочкой.
Рекомендуются для: применения в приводах, подверженных сильной вибрации и шоковым нагрузкам, а также в тех случаях, когда одиночные ремни имеют тенденцию к переворачиванию и соскакиванию со шкивом вне зависимости от натяжения.

Мерчендайзер (специализированная полка для представления и хранения приводных ремней в процессе продажи): Удобная в обращении компактная полка с вариантом размещения на стене, представляет ремни в процессе продажи наиболее систематизированным и профессиональным образом. 500 мм ширина полки позволяет разместить ее на любой стене или решетке. Полка для представления клиновых ремней изготавливается в двух вариантах и сопровождается двумя видами ассортимента: 25 х и 50 х позиций. Ассортимент 25 х представляет 25 популярных ремней и может быть расширен до ассортимента 50 х, который повторяет некоторые размеры из ассортимента 25 х, а также вводит и новые номера. Дополнительная полка с ассортиментом 25 х может быть приобретена у “Gates” с целью добавить ассортимент 25 х к уже имеемому 50 х. Полки для представления ассортимента 25 х и 50 х и их дополнения, являются идеальным инструментом для каждого владельца СТО или дилера, для достижения максимальных удобств при хранении, продаже клиновых ремней и для динамичного оформления заказа на пополнение ремней, взамен уже реализованной продукции.

В комплект поставки входят:

- металлическая рама мерчендайзера (500 мм) с нанесенной на нее символикой “Gates” и с крючками для подвески ремней,

- подборка из 25 наиболее популярных клиновых ремней,

- ярлыки с номерами ремней для вариантов ассортимента 25 х и 50 х (чистые ярлыки поставляются в комплекте дополнительных полок)

- 2 шурупа и 2 дюбеля для оперативной подвески полки на стену, а также 2 специальных крюка, для крепления полки к любой решетчатой конструкции.

- инструкция по сборке.

Причины, могущие привести к преждевременному выходу из строя клинового ремня:

-непараллельное или разноплоскостное расположение передающих, принимающих и направляющих шкивов,

- неправильная (мелкая или глубокая) посадка в шкиве клинового ремня (вызванное изношенностью шкивов или некорректным подбором габарита ремня),

- неисправность навесных механизмов (например - выход из строя подшипников), приводимых во вращение клиновым ремнем,

- чрезмерное или, наоборот, слабое натяжение ремня,

- изношенность шкивов (дефекты внутренних стенок),

- постоянный перегрев из-за неисправности узлов двигателя или его неисправного охлаждения, или наоборот переохлаждения, вызванное очень низкими температурами окружающей Среды,

- попадание посторонних предметов,

- интенсивное попадание на приводной ремень ГСМ, воды, дорожной грязи и смол.

Поликлиновой (ручейковый) ремень.

Поликлиновые ремни производятся

- в двух вариантах применения:

для легковых автомобилей и микроавтобусов (традиционные),

для большегрузной техники (ES - с повышенным ресурсом),

- в следующих модификациях:

для традиционных поликлиновых ремней - 

- поликлиновые ремни Micro-V,

- специальный поликлиновой ремень XS Micro-V.

для ES - поликлиновых ремней с повышенным ресурсом

- поликлиновой ремень Micro-V с повышенным ресурсом.

Поперечное сечение ручейкового ремня:  

                                                                                                           Верхний тканевый слой
                                                                                                             Эластичные корды внедренные и 
                                                                                                             сцепленные с резиной, обладающей
                                                                                                              повышенной адгезией

                                                                                                          Резиновая компонента
* Отдельные конструктивные компоненты ручейкового ремня выполняются из различных материалов, которые собираются в специальную конструкцию:

Наименование компоненты                                Используемый материал

    Резиновая -                                                                 Полихлоропрен

Эластичный корд -                                                       Полиэстер

Текстильная -                                                                Полиэстер, прорезиненный нейлон

Волокно -                                                                       Хлопок, арамид.

* Размеры ручейкового ремня определяются:

- Размерами поперечного сечения (ширина верхнего основания трапеции, толщина (высота трапеции), углы, образуемые пересечением линий, выступающих продолжением сторон трапеции, количеством микрогребней и т.д.),

- Длиной (в соответствии с международными стандартами).

* Типы конструкций ручейкового ремня:

- Стандартный                      - Тонкий ремень

Традиционные поликлиновые ремни:

Поликлиновой (ручейковый) ремень, “Micro-V” - профиль.

(Тип продукта - 8530 - )

Поликлиновой ремень Micro-V - это приводной ремень с высокими эксплуатационными возможностями, имеющий на своей внутренней, наружной сторонах или одновременно на обоих, специальные продольные V-образные выступы-клинья, в количестве от 3-х и более. В связи с тем, что поликлиновые ремни вытесняют традиционные V-образные клиновые ремни при применении в большинстве современных двигателях, то количество случаев применения ручейковых ремней постоянно возрастает. Поликлиновые ремни Micro-V обладают следующими характерными чертами:

- малая высота профиля приводного ремня и продольные V-образные клиновые выступы, обеспечивают великолепную гибкость и полноценный контакт с приводимыми узлами по всей поверхности,

- прочные к продольному растяжению гибкие корды из полиэстера, внедренные таким образом, чтобы не допустить взаимных перемещений корда относительно окружающей его резины, обеспечивают постоянный продольный габарит ремня,

- миниатюрные V-образные выступы идеально отслеживают направляющие канавки,

- нейлоновое защитное волокно вплетено в текстильное покрытие ремня,

- состав резины, усиленной специальными волокнами, способен противостоять воздействию масла, избыточного тепла и абразивного воздействия.

- не стираемый постоянный идентификационный номер на нерабочей поверхности ремня.

Рекомендуются для: для высокоскоростного привода, при наличии в составе передачи: холостых направляющих шкивов, обкатывающих ремень по верхней стороне, автоматических устройств натяжения приводного ремня, а также при значительной изломанности линии ремня, приводящего большое количество навесных устройств одновременно.

Дальнейшее развитие поликлиновой ремень “Micro-V” получил в технологически усовершенствованном специальном ручейковом ремне XS “Micro-V”.

Специальный ручейковый ремень XS “Micro-V”

(Тип продукта 8539 - )

Отличие заключается в применении специального арамидного волокна в составе резиновой компоненты, с целью повышения стойкости ремня к абразивному износу.

Рекомендуется: для привода, чувствительного к вибрации вала.

Поликлиновые ремни с повышенным ресурсом:

Поликлиновой (ручейковый) ремень, “Micro-V” - профиль

(Тип продукта - 8542 - )

Приводной ремень с высокими эксплуатационными характеристиками, имеющий на своей внутренней рабочей поверхности специальные продольные V-образные выступы-клинья, отвечает современным требованиям к передачам более высоких крутящихся моментов, с помощью более маленьких шкивов в тяжело нагруженных трансмиссиях.

- продольные миниатюрные V-образные выступы идеально отслеживают направляющие канавки на шкивах,

- прочные к продольному растяжению, жаропрочные, гибкие корды из полиэстера, внедренные таким образом, чтобы не допустить взаимных перемещений корда относительно окружающей его резины, обеспечивают постоянный продольный габарит ремня,

- верхнее тканевое защитное покрытие ремня, выполненное из нейлона, эффективно защищает от разрушений и износа, вызываемого холостыми шкивами, обкатывающими обратную поверхность ремня,

- низкий профиль поперечного сечения, для обеспечения максимальной гибкости,

- специальный маслостойкий состав, использованный для образования противоизносной поверхности микрогребней, также имеет и повышенную жаростойкость.

Рекомендуются: для высокоскоростного привода, содержащего шкивы малого диаметра (менее 50 мм) в тяжелонагруженных ременных приводах, а также при значительной изломанности линии  ремня, приводящего большое количество навесных устройств одновременно.

Мерчендайзер (специализированная полка для представления и хранения приводных ремней в процессе продажи): Тот факт, что ручейковые ремни постоянно вытесняют традиционные клиновые ремни из применения в большинстве современных двигателей, говорит о расширении рынка сбыта поликлиновых ремней “Micro-V”. Владельцы СТО и магазинов имеют прекрасную возможность удовлетворить эту растущую потребность в ручейковых ремнях, путем установки специальной полки, разработанной компанией “Gates”, предназначенной для представления поликлиновых ремней “Micro-V” в процессе продажи, наиболее профессиональным и компактным образом.

В комплект поставки входят: 

- металлическая рама мерчендайзера (500 мм) с нанесенной на нее символикой “Gates” и с крючками для подвески ремней,

- подборка из наиболее популярных ремней “Micro-V”,

- 2 шурупа и 2 дюбеля для оперативной подвески полки на стену, а также 2 специальных крюка, для крепления полки к любой решетчатой конструкции.

- инструкция по сборке.

Индексы, используемые в классификационных каталогах “Gates” для определения эксплуатационных и конструктивных особенностей приводных ремней. 

Рекомендации по натяжению приводных ремней

Существующие типы ременных приводов в легковых машинах и микроавтобусах, с указанием соответствующих усредненных значений натяжения клинового приводного ремня.

[image: image3.png]Hepenaun, xaparrepypie
nedt KoMIa-

SIS BT
wn Cumming

1 pereih)

36 Kr wamani

FICHITE 1WA

HCCHEA KR OOBIX
ima «Rrikit In

¥

HIM U3TOTORHTEN
KTHEHOM 3KCILTYaTA

JOBKY M RPHBECTH B CO-
© PEMHE MOKHO C 110-
TPORATE 1 0]
cravosrH. [LIxar
TKIKE MOKHO MCIIO

2P

g PR3-






Принятые обозначения:
R(Driver) - приводной шкив коленчатого вала,

F(fan) - шкив вентилятора,

A(alternator) - шкив генератора,

PS(power steering) - шкив привода гидроусилителя,

WP(water pump) - шкив водяной помпы,

AR(air conditioner) - шкив воздушного кондиционера,

AP(air pump) - шкив воздушного насоса,

Compr.(air compressor) - шкив компрессора.

I(idler) - холостой шкив.

Примечания:

1). Натяжение клиновых ремней при установке показано для наиболее распространенных видов привода.

2). Некоторые варианты привода могут требовать более высоких значений натяжения для предотвращения проскальзывания ремня.

3). В сервисной документации отдельных легковых машин, небольших грузовиков и автобусов указаны значения натяжения для приводных ремней. Следуйте указаниям изготовителя.

4). В случае установки нового клинового ремня рекомендуется после черновой регулировки натяжения, дать поработать двигателю 5 - 15 минут, затем повторить измерение и подтяжку ремня при необходимости.

5). Наилучшим натяжением клинового ремня является минимально возможное натяжение, при котором при максимально возможной для данного привода нагрузке не происходит проскальзывание ремня.

6). Не используйте защитные покрытия для клиновых ремней.

7). Если ремень проскальзывает, натяните его.

8). В случае, если в приводе используется  2 ремня, используйте половинное значение натяжения ремня.

9). Минимально возможное значение натяжения ремня - 50 фунтов (22 кг).

Устройство для экспресс-измерения натяжения клиновых ремней в процессе эксплуатации и ремонта “Krikit I”

(Тип продукта № 7401-00071)

Натяжение приводного ремня, соответствующее требованиям изготовителя оборудования, является одним из решающих факторов эффективной эксплуатации и длительного срока службы привода. Выполнить регулировку и привести в соответствие с требованиями натяжения вашего приводного ремня можно с помощью прибора “Krikit I”. “Krikit I” позволяет контролировать и поддерживать оптимальным натяжение приводного ремня после установки. Шкала прибора отградуирована как в кг, так и в фунтах. “Krikit I” также можно использовать для контроля натяжения узких ремней “Micro-V”, имеющих 3 - 4 клина. Не рекомендуется для обслуживания зубчатых ремней ГРМ.

Упаковка:  индивидуальная для каждого прибора, инструкция по измерению и эксплуатации клиновых ремней, а также усредненные значения натяжения, находятся внутри упаковки.

Инструкция по эксплуатации:

1). Резиновый хомутик, находящийся над черной кнопкой, необходим для исключения возможности нажатия на корпус прибора в процессе измерения. При измерении должна нажиматься только черная кнопка. Существует три способа надавливания на кнопку:

1. Большим и указательным пальцем собрать в “щепотку” резиновый хомутик и надавить синхронно двумя пальцами на черную кнопку.

2. Выполнить сквозные надрезы в форме х или l-l на поверхности резинового хомутика, с тем, чтобы указательный палец прошел сквозь хомутик для последующего надавливания на черную кнопку.

3. Просунуть указательный палец под хомутик для нажатия на черную кнопку.

2). Порядок проведения измерения:

- Расположите измеритель натяжения на ремне посередине между шкивами,

- Убедитесь, что кромка ремня вошла в находящееся на нижней части прибора литое ребро-выступ и ремень плотно прилегает к измерительной площадке прибора.

- медленно надавите на черную кнопку прибора для того, чтобы обеспечить необходимую точность измерения. Когда Вы почувствуете или услышите щелчок - немедленно прекратите надавливание и осторожно снимите “Krikit I”, таким образом, чтобы не сдвинуть черную стрелку индикатора.

- Вершина внутреннего угла, образованного шкалой прибора и стрелкой индикатора и есть искомое значение натяжения ремня, выраженное в кг (или фунтах); для более точного считывания значения, разверните прибор сбоку, и сделав отметку на боковой поверхности, перейдите к шкале для снятия цифрового показателя. Понизьте (повысьте) натяжение ремня до желаемого значения с точностью  + 5 фунтов (2,3 кг).

Общие правила натяжения ремней:

- Строго следуйте рекомендациям завода-изготовителя в плане величины натяжения приводного ремня, если таковые имеются, в случае, если эта информация отсутствует, обратитесь к показанным выше усредненным значениям натяжения для разных видов передач.

- Минимально допустимое натяжение клинового ремня должно быть не менее 50 фунтов (23 кг) на ремень, при измерении устройством “Krikit I”.

- Среднее значение натяжения приводного ремня для крупных моделей легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов должно быть приблизительно 70 фунтов (32 кг) на ремень.

- Тяжело нагруженные привода с большими вентиляторами, крупными водяными насосами, мощными генераторами и воздушными кондиционерами требуют усилия натяжения в 90 - 100 фунтов (40 - 50 кг) на ремень.

- Проверяйте натяжение ремня с помощью устройства “Krikit I” при очередной смене масоа и производите подтяжку (ослабление) ремня по  мере необходимости.

Устройство для экспресс-измерения натяжения поликлиновых ремней “Micro-V” в процессе эксплуатации и ремонта “Krikit II”

(Тип продукта № 7401-00072)

“Krikit II” специально разработан для измерения больших усилий натяжения, которые требуются при эксплуатации поликлиновых ремней “Micro-V”, используемых на легковых автомашинах, небольших грузовиках и микроавтобусах. Шкала прибора отградуирована в диапазоне от 50 до 150 кг (от 100 до 320 фунтов). Не рекомендуется измерять натяжение зубчатых ремней ГРМ.

Упаковка: индивидуальная для каждого прибора, инструкция по измерению и эксплуатации поликлиновых ремней, а также усредненные значения натяжения, находятся внутри упаковки.

Инструкция по эксплуатации:

Измеритель натяжения “Krikit II” имеет характерный светло-зеленый окрас стрелки индикатора и измерительной кнопки и предназначен для измерения натяжения поликлиновых ремней “Micro-V” в диапазоне от 50 до 150 кг (от 100 до 320 фунтов).

Примечание: на рабочей поверхности прибора отсутствует литое ребро-выступ, характерное для “Krikit I”, служащее для приведения прибора в параллель с кромкой измеряемого ремня. Разместите измеритель по оси ремня и убедитесь, что кромки ремня параллельны боковым поверхностям прибора и равноудалены от них. Точность измерения натяжения ремня зависит от этой процедуры.

Резиновый хомутик, находящийся над зеленой кнопкой, необходим для исключения возможности нажатия на корпус прибора в процессе измерения. При измерении должна нажиматься только зеленая кнопка. Существует два способа надавливания на кнопку:

1. Большим и указательным пальцем собрать в “щепотку” резиновый хомутик и надавить синхронно двумя пальцами на зеленую кнопку.

2. Просунуть указательный палец под хомутик для нажатия на зеленую кнопку.

2). Порядок проведения измерения:

- Расположите измеритель натяжения на ремне посередине между шкивами,

- Разместите измеритель по оси ремня и убедитесь, что кромки ремня параллельны боковым поверхностям прибора и равноудалены от них. 

- медленно надавите на зеленую кнопку прибора для того, чтобы обеспечить необходимую точность измерения. Когда Вы почувствуете или услышите щелчок - немедленно прекратите надавливание и осторожно снимите “Krikit II”, таким образом, чтобы не сдвинуть зеленую стрелку индикатора.

- Вершина внутреннего угла, образованного шкалой прибора и стрелкой индикатора и есть искомое значение натяжения ремня, выраженное в кг (или фунтах); для более точного считывания значения, разверните прибор сбоку, и сделав отметку на боковой поверхности, перейдите к шкале для снятия цифрового показателя. Понизьте (повысьте) натяжение ремня до желаемого значения.

Рекомендации по усредненным величинам натяжения ремней “Micro-V” можно обнаружить в каталоге Gates “Car & Light Truck applications” или же обратиться к прямым рекомендациям завода-изготовителя.

Замечание: “Krikit II” не должен использоваться для измерения ремней, более широких, нежели чем базовая ширина в средней части прибора, образованная двумя симметричными приливами.

Зубчатые ремни ГРМ “Power Grip”.

(Тип продукта - 8595- и 8597-)

Компания “Gates” выступает признанным лидером и “законодателем моды” в области разработки и производства зубчатых ремней ГРМ. Представляемый компанией ассортимент составляет на сегодняшний день 135 типов приводных  зубчатых ремней, при этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 14 типов.

Зубчатый приводной ремень ГРМ является серьезной альтернативой цепной передачи исходя из следующих соображений:

- не требует смазки,

- не растягивается,

- устойчив к коррозии,

- пониженный шум,

- долговечность.

Зубчатый приводной ремень синхронизации газораспределительного механизма (ГРМ) и коленчатого вала разработан для постоянного синхронного привода в широком интервале скоростей, характерных для верхнего расположения кулачкового вала. Полностью соответствуют или превосходят требования оригинальных автопроизводителей на аналогичное оборудование и имеет следующие компоненты: 

1). Гибкий корд - выполняется из стекловолокна и решает задачу сохранения продольной устойчивости ремня к растяжению и, одновременно, достаточной поперечной гибкости.

2). Неопреновое покрытие - оболочка, внутри которой проходят кордовые нити, выполненная из синтетического неопренового каучука и защищающая корд от грязи, масла и преждевременного износа.

3). Неопреновые зубцы - профилированные зубья, приваренные к неопреновому слою и расположенные на определенном расстоянии, которое обеспечивает оптимальное сцепление с роликами натяжителей и безрывковую работу передачи.

Существует три основные формы профиля зуба:

- трапециевидные, (стандартный зубчатый ремень)

- округлые, (зарегистрированный компанией “Gates” под торговой маркой HTD профиль с повышенными  эксплуатационными возможностями по передаче больших крутящих моментов).

- смешанные (зарегистрированный компанией “Gates” под торговой маркой AGT комбинированный профиль “Tratrix”, сочетающий в себе положительные эксплуатационные возможности первых двух типов профилей).

Зубцы имеют прецизионную точность отливки, что дает очень высокий уровень взаимного соответствия ремня и обкатываемых шестерен, а также понижает уровень шумности передачи. Прочная поверхность зубьев предотвращает преждевременный износ.

Первые зубчатые ремни имели трапециевидную форму зубцов. Дальнейшие исследования и разработки привели к созданию зубцов с округлой формой и, в более современном варианте - к смешанной форме зуба.

Note bene: И для продавца, и для потребителя необходимо при выборе ремня учитывать тот факт, что ремни с различным профилем зуба не взаимозаменяемы.

4). Нейлоновое покрытие - покрывает снаружи зубцы, для защиты их поверхности от преждевременного износа и для понижения трения в процессе эксплуатации.

Материалы, которые используются при производстве зубчатых ремней:

- высоконасыщенный нитрил HNBR (HSN),

- неопрен ACSM,

- высокотемпературный полихлоропрен или обычный полихлоропрен, в зависимости от назначения ремня.

Рекомендованы для:  синхронного привода распределительного вала с верхним расположением и с малыми диаметрами приводных шкивов и иных вариантов применения ремней ГРМ с качеством, эквивалентным оригинально произведенной продукции.

Упаковка: индивидуальная упаковка в коробки, на которой указывается варианты применения ремня, план привода установки.

Мерчендайзер (специализированная полка для представления и хранения ремней “Power Grip” в процессе продажи): Полка предназначена для хранения и представления в процессе продажи 15 зубчатых ремней, индивидуально упакованных в удобные коробки. Любой владелец СТО может сделать свою индивидуальную подборку 15 зубчатых ремней “Power Grip”, подобрав их из программы зубчатых ремней “Gates”.  Количество ярлыков с номерами ремней, входящих в комплект такой полки, полностью покрывает весь диапазон доступных ремней. Полка, имеющая ширину 500 мм. Легко подвешивается на стену или решетчатую перегородку.

В комплект поставки входят:  

- металлическая рама мерчендайзера (500 мм) с нанесенной на нее символикой “Gates”,

- подборка из наиболее популярных зубчатых ремней “Power Grip”,

- книжка с номерными ярлыками.

- 2 шурупа и 2 дюбеля для оперативной подвески полки на стену, а также 2 специальных крюка, для крепления полки к любой решетчатой конструкции.

- инструкция по сборке.

Комплекты “Power Grip Kit”.

(Тип продукта - 7883 - )

Данные комплекты, содержат в единой упаковке помимо самого зубчатого ремня,- металлические детали, входящие в кинематическую схему конкретного синхронного привода. Современные высокотехнологичные и компактные двигатели предъявляют гораздо более высокие требования к зубчатым ремням, холостым шкивам и натяжителям. именно поэтому одновременная заблаговременная замена зубчатого ремня и согласованных с ним металлических компонентов передачи, до достижения предельного ресурса, является гарантом надежной и безопасной работы двигателя в целом. Каждый комплект включает в себя: 

- один или два ремня,

- один или два холостых шкива/натяжителя,

- металлические пластины-держатели,

- исчерпывающая инструкция по установке.

Упаковка: все компоненты удобно упакованы в биоразлагаемую пластиковую упаковку или в картонную коробку.

Руководство по определению и устранению типовых неисправностей:

	1


	Разрыв
	Воздействие чужеродного тела, Неверно отрегулировано натяжение,

Ремень имел надлом кордов перед или при установке.
	Проверить целостность защитного кожуха,

Установить с правильным натяжением,

Не допускать перегибов ремня при хранении и установке
	

	2
	Срезание зубьев
	Неверно отрегулировано натяжение,

Имеет место нарушение сосности шестерен.

Неправильный контакт профиля зуба ремня с профилем зуба шестерни при обкатывании,

Повышенное сопротивление вращению узлов передачи крутящего момента.
	Установить с правильным натяжением,

Проверить и восстановить сосность шестерен,

Проверить соответствие ремня рекомендованному изготовителем, оценить изношенность зубьев шестерен,

Обнаружить и устранить причины.
	

	3
	Износ зубьев
	Неверно отрегулировано натяжение,

Неправильный контакт профиля зуба ремня с профилем зуба шестерни при обкатывании.
	Установить с правильным натяжением,

Проверить соответствие ремня рекомендованному изготовителем, оценить изношенность зубьев.
	

	4
	Выдалбливание профиля зубьев
	Очень слабое натяжение при установке,

Натяжение ослабло в процессе эксплуатации.
	Установить с правильным натяжением,

Проверить исправность крепления натяжного ролика.
	

	5
	Трещины на внешней стороне ремня
	Слишком высокая температура,

Слишком низкая температура
	Обнаружить причины перегрева и устранить их,

Убедиться в правильной вентиляции моторного отсека в условиях низких температур.
	

	6
	Износ ткани на зубьях
	Слишком сильное напряжение,

Повышенная шероховатость на поверхности зубьев шестерен
	Установить с правильным натяжением,

Заменить шестерни.
	

	7
	Замасливание рабочей поверхности ремня
	Разгерметизация масляной системы или полостей двигателя
	Устранить протечки.
	

	8
	Износ боковых сторон ремня
	Дефектная шестерня,

Имеет место нарушение сосности шестерен,
	Произвести замену шестерен,

Проверить и восстановить сосность шестерен.
	

	9
	Повышенный шум при нагрузке на ремень
	Слишком сильное натяжение,

Слишком слабое натяжение,

Имеет место нарушение сосности шестерен,

Неправильный контакт профиля зуба ремня с профилем зуба шестерни при обкатывании
	Установить с правильным натяжением.

Проверить исправность крепления натяжного ролика

Проверить и восстановить сосность шестерен,

Проверить соответствие  ремня рекомендованному изготовителем, оценить изношенность зубьев шестерен.
	


При эксплуатации и замене приводного ремня следует помнить: 

- контрольную проверку натяжения приводного ремня производите при замене масла (или при появлении симптомов, описанных в разделе “типовые неисправности”);

- внешне похожие ремни не взаимозаменяемы;

- установка приводных ремней, которые по качеству не соответствуют требованиям установленным производителем автомобиля,  может привести к серьезным поломкам двигателя и к неоправданным затратам на его ремонт, которые в десятки раз превысят стоимость рекомендованного приводного ремня и его установки.

- только используя ремни, полностью соответствующие требованиям первоначального оснащения Вашего автомобиля, могут быть достигнуты оптимальная мощность двигателя и максимальный моторесурс как самого двигателя, так и его навесных механизмов.

- в процессе эксплуатации регулярно проверяйте на износ приводные ремни, состояние натяжителей и роликов натяжителей.

- никогда не используйте повторно ранее использовавшийся приводной ремень.

******************************************************************************************

Патрубки систем охлаждения двигателя и передачи тепла.

Как и приводные ремни  патрубки классифицируются на два основных раздела - патрубки для замещения вышедших из строя штатных автомобильных патрубков, работающих при обычных нагрузках и рассчитанных на традиционный ресурс (продукция, входящая в программу “Gates Auto Master”, сопровождается соответствующим значком) и патрубков, произведенных для использования в тяжелых условиях эксплуатации с повышенным ресурсом (продукция, входящая в программу “Gates Extra Service”, сопровождается соответствующим значком). В старых моделях автомобилей использовались прямые патрубки, соединяющие по кратчайшему расстоянию отдельные точки систем, однако, по мере уменьшения и уплотнения подкапотного пространства, патрубки стали принимать изогнутую форму, что привело к необходимости выпуска отлитых по особым заводским формам, характерным для конкретного типа машины, гнутых патрубков, и, наконец, третий, наиболее универсальный тип - это армированные спиралевидной стальной проволокой гибкие радиаторные патрубки “Vulco-Flex”, которые будучи установленными взамен заводского литого патрубка, принимают его форму, причем не вызывая изгибных напряжений в выходных патрубках систем, а по используемым материалам и по технологичности изготовления - превосходят по качеству заводские литые патрубки.

Изогнутые патрубки

(Тип продукта 4275)

В эту категорию входят отлитые в специальных формах патрубки для верхних, нижних, байпасных (коротких) участков систем охлаждения, обогрева и для иных вариантов применения. Компания “Gates” предлагает наиболее исчерпывающую линию изогнутых патрубков на легковые машины, доступные на Европейском рынке. Благодаря объединению - один размер патрубка допускает несколько вариантов применения - количество наименований было снижено. Для того, чтобы повысить количество вариантов применения еще дальше, на патрубок нанесена маркировка с стоящим с ней индексом. Определите по каталогу требуемый Вам габарит и обрежьте патрубок по отметке, сопровождаемой соответствующим индексом.

- патрубкам заранее придана форма для наиболее точного прохождения линии патрубков и для точной посадки прокладок,

- материал устойчив к воздействию тепла, активного кислорода и различных химически агрессивных сред, используемых в качестве охладителей,

- патрубки имеют усиление, выполненное из арамидного волокна,

- выполняет требования SAE 20R4 для класса D2 и для DIN 73411 (включая все допуски),

Рекомендации по применению, разрезке, габаритам и конфигурации, можно обнаружить в каталоге “Gates” - патрубки для легковых машин, за номером 70230.

Мерчендайзер: специальная полка для представления патрубков в процессе продажи и для их хранения позволяет разместить от 20 до 24 единиц продукции. для облегчения деятельности продавца, патрубки размещены наиболее удобным для учета и с точки зрения осмотра образом.

Упаковка содержит:  

- металлическую раму (ширина 500 мм) с логотипом “ Gates” и крючками для подвески,

- чистые ярлыки для нанесения номеров патрубков,

- 2 шурупа и 2 дюбеля для подвешивания на стену и 2 специальных крючка для подвески на стену в виде решетчатой конструкции.

- инструкция по сборке.

Комплекты изогнутых патрубков.

(Тип продукта 4275-2)

Верхние и нижние изогнутые шланги, скомбинированные в одну упаковку, для конкретных марок машин. Когда происходит замена радиатора или водяной помпы, вполне разумно и более того, рекомендуется одновременно заменять и патрубки. Для облегчения этой операции, “Gates” пакует в общую упаковку верхний и нижний патрубки. Хотя патрубки и не подлежат разрезанию для сортировки по размерам (в комплекте, ориентированном на применение в конкретной марке машины), тем не меннее на них предусмотрены отрезные отметки для увеличения количества вариантов применения. 

Каждый комплект содержит:

- как минимум 2 патрубка (верхний и нижний),

- дополнительный нижний или байпасный патрубок перемычки.

Упаковка:

Прозрачная облегающая вакуумная упаковка позволяет с легкостью идентифицировать содержимое и показывает все варианты возможного применения.

Радиаторные патрубки “Vulco-Flex”.

(Тип продукта 4274)

Легко изгибаемые в нужном направлении радиаторные патрубки с внедренной внутрь спиралевидной проволокой, позволяют осуществить широкий диапазон вариантов форм патрубков, а следовательно, и применений. “Vulco-Flex” - это надежная замена на постоянной основе, с эквивалентным уровнем эксплуатационных свойств, патрубку, штатно спрофилированному и установленному при сборке на конвейере Вашего двигателя. Только лишь 71 ряд патрубков “Vulco-Flex” позволяет заменить более чем 1200 оригинально спрофилированных патрубков. Все это делает патрубки “Vulco-Flex” наиболее приемлемыми для использования в малораспространенных и редких случаях, в том числе. Их преимущество заключается в максимальных возможностях при малом количестве товарных наименований.

- Внедренная стальная спиральная проволока реализует в сочетании с высокой гибкостью патрубка полное предотвращение перегиба и пережатие патрубка.

- Прорезиненный защитный слой осуществляет превосходную защиту от давления и прочих условий, могущих сложиться под капотом автомобиля.

- Специальные манжеты переходников имеют запас для корректировки в соответствии с требуемой длиной,

- Боковые выступы-ребра позволяют при любом расположении снизить негативный эффект эксплуатационного трения об элементы корпуса и моторного отсека.

- Будучи один раз установлен, патрубок “Vulco-Flex” принимает такую конфигурацию, которая не приводит к возникновению изгибных напряжений в соединяемых трубках.

- Материал трубы и покрытия патрубка “Vulco-Flex” успешно противостоят теплу, активному кислороду и химическому воздействию хладагента.

- Отвечает требованиям SAE 20R5, для класса D2.

Используемые материалы для гибких радиаторных патрубков “Vulco-Flex”:

- наружное покрытие - пленка из полихлоропреновой резины,

- трубка - бесшовная термостойкая трубка из EPDM (Этилен Пропилен Диеновая Мономерная резина),

- усиление патрубка - эластичное полиэстеровое волокно, пропитанное бромобутилом,

- спиралевидная проволока - стальная, обработанная антикоррозионным составом. 
Перечень радиаторных патрубков “Vulco-Flex”
	Номер продукта
	Код продукта
	Внутренний диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Номер продукта
	Код продукта
	Внутренний диаметр (мм)
	Длина (мм)



	VF1
	4274-00001
	45
	152
	VF40
	4274-00040
	38
	635

	VF2
	4274-00002
	32
	191
	VF41
	4274-00041
	38
	559

	VF3
	4274-00003
	38
	203
	VF42
	4274-00042
	38/45
	559

	VF4
	4274-00004
	50
	191
	VF44
	4274-00044
	32/38
	394

	VF5
	4274-00005
	45
	216
	VF97
	4274-00097
	38
	513

	VF6
	4274-00006
	32
	279
	VF98
	4274-00098
	38
	602

	VF7
	4274-00007
	38
	267
	VF99
	4274-00099
	38
	666

	VF8
	4274-00008
	45
	343
	VF201
	4274-00201
	28
	225

	VF9
	4274-00009
	32
	381
	VF203
	4274-00203
	32
	225

	VF10
	4274-00010
	38
	356
	VF206
	4274-00206
	35
	250

	VF11
	4274-00011
	50
	369
	VF211
	4274-00211
	30
	275

	VF13
	4274-00013
	38
	432
	VF212
	4274-00212
	32
	275

	VF14
	4274-00014
	28
	432
	VF214
	4274-00214
	28
	300

	VF15
	4274-00015
	45
	483
	VF215
	4274-00215
	32/38
	300

	VF16
	4274-00016
	38
	508
	VF216
	4274-00216
	35
	300

	VF17
	4274-00017
	45
	597
	VF217
	4274-00217
	38
	300

	VF18
	4274-00018
	50
	432
	VF222
	4274-00222
	30
	325

	VF19
	4274-00019
	32
	508
	VF223
	4274-00223
	32
	325

	VF20
	4274-00020
	32
	584
	VF226
	4274-00226
	35
	325

	VF23
	4274-00023
	38
	152
	VF230
	4274-00230
	25
	350

	VF24
	4274-00024
	28
	229
	VF233
	4274-00233
	32
	375

	VF25
	4274-00025
	38
	305
	VF237
	4274-00237
	38
	375

	VF26
	4274-00026
	50
	311
	VF240
	4274-00240
	25/30
	400

	VF27
	4274-00027
	45/50
	369
	VF243
	4274-00243
	32
	400

	VF28
	4274-00028
	45
	419
	VF245
	4274-00245
	32/38
	400

	VF29
	4274-00029
	38/45
	508
	VF246
	4274-00246
	35
	400

	VF30
	4274-00030
	38/45
	381
	VF253
	4274-00253
	32
	425

	VF31
	4274-00031
	45/50
	419
	VF266
	4274-00266
	35
	450

	VF32
	4274-00032
	45
	279
	VF267
	4274-00267
	38
	450

	VF33
	4274-00033
	32/38
	496
	VF271
	4274-00271
	28
	500

	VF34
	4274-00034
	38
	394
	VF273
	4274-00273
	32
	425

	VF35
	4274-00035
	38/45
	419
	VF275
	4274-00275
	32/38
	500

	VF36
	4274-00036
	32
	241
	VF278
	4274-00278
	35
	550

	VF37
	4274-00037
	38/45
	336
	VF283
	4274-00283
	32
	575

	VF38
	4274-00038
	38
	762
	VF293
	4274-00293
	32
	625

	VF39
	4274-00039
	45/50
	457
	
	
	
	


Технические характеристики патрубков “Vulco-Flex”:

	Внутренний 
	диаметр
	Толщина сетки
	Рабочее 
	давление
	Вакуум
	Хомут

	мм
	дюйм
	мм
	мПа
	фунт/к.дюйм
	мм/кг
	Код продукта

	25
	1
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30020

	25/30
	1/1-3/16
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30020

	28
	1-1/8
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30020

	30
	1-3/16
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30024

	32
	1-1/4
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30024

	32/38
	1-1/4
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30028

	35
	1-3/8
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30028

	38
	1-1/2
	4,35
	0,21
	29,8
	508
	7408-30028

	38/45
	1-1/2
	4,35
	0,18
	25,6
	508
	7408-30032

	45
	1-3/4
	4,35
	0,18
	25,6
	508
	7408-30032

	45/50
	1-3/4/2
	4,35
	0,18
	25,6
	508
	7408-30036

	50
	2
	4,35
	0,18
	25,6
	508
	7408-30036

	50/57
	2/2-1/4
	4,35
	0,14
	19,9
	381
	7408-30036

	50/63
	2/2-1/2
	4,35
	0,14
	19,9
	381
	7408-30036

	63
	2-1/2
	4,35
	0,14
	19,9
	381
	7408-30048

	70
	2-3/4
	4,35
	0,14
	19,9
	381
	7408-30048

	76
	3
	4,35
	0,14
	19,9
	381
	7408-30056


Мерчендайзер: специальная полка для представления патрубков в процессе продажи и для их хранения, позволяет разместить до 12 единиц продукции. Имея весьма ограниченное количество радиаторных патрубков “Vulco-Flex”, владелец СТО тем не менее сможет решить широкий диапазон проблем, связанных с радиаторными патрубками, не держа у себя на складе гигантского запаса литых патрубков. Поистине экономичное решение, для максимального снижения количества наименований.

Упаковка содержит: 

- металлическую раму (ширина 500 мм) с логотипом “Gates” и с 12 зажимами для подвески патрубков,

- чистые ярлыки для нанесения номеров патрубков,

- 2 шурупа и 2 дюбеля для подвешивания на стену и 2 специальных крючка для подвески на стену в виде решетчатой конструкции.

- инструкцию по сборке.
Патрубки “Flexcord Plus”

(Тип продукта 4272)

Легкие прямые патрубки, разработанные для того, чтобы противостоять жестким условиям, присутствующим под капотом. также рекомендованы для промышленного применения при умеренных нагрузках.

- Очень гнущийся патрубок. Прочный и гибкий корпус.

- Поглощает вибрации и ударные нагрузки.

- Имеет усиление арамидным плетением

- Материал трубы и покрытия патрубка успешно противостоят теплу, активному кислороду и химическому воздействию хладагента, содержащимся в нем присадкам.

- Отвечает требованиям DIN 73411 и SAE 20R4, для класса D2.

Патрубки доступны в исполнении по 1 метру, и могут быть с легкостью отрезаны до необходимого размера, с помощью специального ножа для резки патрубков “Gates”.

Технические характеристики:

	Складской номер
	Внутренний 
	диаметр
	Рабочее давление кг/см2

	
	мм
	дюйм
	

	4272-10080
	8
	5/16
	1,4

	4272-10100
	10
	3/8
	1,4

	4272-10120
	12
	½
	1,4

	4272-10150
	15
	5/8
	1,4

	4272-10180
	18
	11/16
	1,4

	4272-10200
	20
	13/16
	1,4

	4272-10220
	22
	7/8
	1,4

	4272-10250
	25
	1
	1,4

	4272-10280
	28
	1-1/8
	1,4

	4272-10300
	30
	1-3/16
	1,4

	4272-10320
	32
	1-1/4
	1,4

	4272-10350
	35
	1-3/8
	1,4

	4272-10380
	38
	1-1/2
	1,4

	4272-10400
	40
	1-9/16
	1,4

	4272-10420
	42
	1-5/8
	1,4

	4272-10450
	45
	1-3/4
	1,4

	4272-10480
	48
	1-7/8
	1,4

	4272-10500
	50
	2
	1,4


Гибкий патрубок для передачи тепла

(Тип продукта 4669)

Легко гнущиеся патрубки, выступающие заменой для изогнутых соединений, имеющих малые радиусы перегибов.

- усиление осуществлено специальным плетением, выполненным из высокопрочного волокна и вплетенной стальной проволоки для реализации высокой гибкости.

- перегибаются на 180 без пережатия или перекручивания.

- Материал трубы и покрытия патрубка успешно противостоят теплу, активному кислороду и химичесому воздействию хладагента, содержащимся в нем присадкам.

- Отвечает требованиям SAE 20R3, для класса  D1.

Упаковка: патрубки поставляются в варианте 1,52 м (5 фунтов), помещенных в индивидуальную упаковку.

Технические характеристики:

	Складской номер
	Каталожный номер
	Внутренний 
	диаметр
	Рабочее давление кг/см2
	Вакуумное отношение 

мм рт.ст.
	Минимальный радиус перегиба мм

	
	
	мм
	дюйм
	
	
	

	4669-04403
	28280
	13
	½
	7
	508
	25

	4669-04405
	28281
	16
	5/8
	7
	508
	35

	4669-04404
	28282
	19
	3/4
	7
	381
	45


Прямой патрубок для передачи тепла - E30FW.

(Тип продукта 3230)

Предельно прочные патрубки для передачи тепла, как для прямолинейного, так и для искривленного исполнения соединений. Упругие свойства усиления позволяют патрубкам надеваться на трубы, которые на 4 мм больше, чем номинальный внутренний диаметр патрубка.

- прочный и гибкий корпус патрубка допускает средние радиусы перегибов,

- упругое текстильное усиление противостоят внутренним давлением и допускает установку на наконечники труб, имеющих концевое уширение.

- Материал трубы и покрытия патрубка успешно противостоят теплу, активному кислороду и химическому воздействию хладагента.

- материал трубы и покрытия патрубка рассчитан на диапазон рабочих температур от -40 до +125.

- Отвечает требованиям DIN 73411 (включая все допуски).

Упаковка: 15 м отрезки (50 фунтов), скрученные и упакованные в коробки, имеющие ширину 500 или 600 мм со специальной стягивающей крышкой, облегчающей вынимание патрубка из упаковки, измерение его длины, а также его хранение.

Технические характеристики:

	Складской 

номер
	Внутренний диаметр
	
	Рабочее давление кг/см2
	Минимальный радиус перегиба мм

	
	мм
	Дюйм
	
	

	3230-12080
	8
	5/16
	5
	50

	3230-12100
	10
	3/8
	5
	70

	3230-12120
	12
	½
	5
	70

	3230-12150
	15
	5/8
	5
	90

	3230-12170
	17
	11/16
	5
	110

	3230-12190
	19
	¾
	5
	120

	3230-12220
	22
	7/8
	5
	150


Многоцелевые топливные шланги

(Тип продукта 3225)

Многоцелевые шланги с малыми внутренними диаметрами. Специально разработаны для использования в линиях перекачки топлива (этилированного, неэтилированного или спиртоосновных бензинов, дизельных топлив) для легковых машин.

- Покрытие шлангов исключительно противостоит воздействию тепла, масла, активного кислорода, экстремальных погодных условий.

- Материал трубы шлангов защищает от неблагоприятных воздействию тепла, масла, и специально усовершенствован  для того, чтобы в полной мере ответить всем современным требованиям перекачиваемых топлив.

- Текстильно-волоконное усиление имеет спиралевидное расположение,

- Шланги успешно работают при рабочих давлениях в топливной системе до 6 кг/см2.

- Рабочий диапазон температур: от -35 до +125 С, кратковременно до +140 С.

- Отвечает требованиям DIN 73379, а также SAE 30R6/30R7.

Рекомендуется для: применения в топливопроводах низкого давления в легковых машинах. Также имеют предпочтение при применении: 

- в качестве обвязки карбюраторов оборудованных предварительным подогревом.

- в качестве контрольного трубопровода, для отведения измеряемого топлива, в приборах контролирующих загрязнения,

- в качестве переполнительных трубок для радиаторов герметичного и негерметичного исполнения.

- в качестве топливопроводов для газонокосилок, бензопил, мопедов.

- в качестве патрубка подачи моющей жидкости к стеклоомывателю и к омывателю фар.

- в качестве трубопровода слива дизельного топлива от дизельных форсунок.

Мерчендайзер: специальная полка для представления топливных шлангов в процессе продажи и для хранения, позволяет оставить в прошлом проблемы, связанные с хранением и отпуском подобной продукции. Удобная, надежная полка представляет 4 катушки с наиболее популярными шлангами малых диаметров. Каждая катушка содержит по 15 м шланга (10 м для шланга с внутренним диаметром 10 мм). Легко выбрать соответствующий диаметр, отмерить нужную длину и отрезать. “Неликвидных” остатков шлангов, как правило, не остается.

Упаковка содержит:

- металлическую раму (ширина 500 мм) с логотипом “Gates” и с распределительной панелью.

- 4 катушки для шлангов малых диаметров с идентификационными номерами

- 2 шурупа и 2 дюбеля для подвешивания на стену и 2 специальных крючка для подвески на стену в виде решетчатой конструкции.

- инструкцию по сборке.

Технические характеристики:

	Складской номер
	Внутренний
	диаметр
	Длина

     м
	Упаковка

	
	мм
	дюйм
	
	

	3225-10050
	3,2
	7/64
	15
	катушка

	3225-10051
	4
	5/32
	15
	катушка

	3225-10052
	6
	¼
	15
	катушка

	3225-10053
	8
	5/16
	15
	катушка

	3225-10054
	10
	3/8
	10
	катушка

	3225-10014
	10
	3/8
	15
	коробка

	3225-10015
	12
	15/32
	15
	коробка


Топливные шланги из флюороэластомеров.

(Тип продукта 4219)

Рекомендуются для использования в любых топливных системах, включая инжекторные системы низкого давления. При разработке не предусмотрены выступать заменителем для шлангов, оборудованными муфтовыми соединениями.

- Покрытие шлангов исключительно противостоит воздействию тепла, масла, активного кислорода, экстремальных погодных условий

- Трубопровод, выполненный из флюороэластомеров, успешно противостоит проникающей способности спиртов.

- Материал трубы шланга противостоит воздействию тепла и топлива (этилированного, неэтилированного и спиртоосновного бензинов, дизельных топлив).

- Усиление полиэстеровой оплеткой.

- Рабочие давления до 12 кг/см2.

- Максимальная рабочая температура до +150 С.

Упаковка:   отрезок  трубопровода 3,05 м (10 фунтов) на картонную коробку.

Технические характеристики:

	Складской номер
	Каталож-

ный номер
	Внутренний
	диаметр

	
	
	мм
	дюйм

	4219-3670
	27082
	6,3
	¼

	4219-3675
	27085
	8
	5/16

	4219-3680
	27088
	9,5
	3/8


Шланги для стеклоомывателя и для вакуумных трубопроводов

(Тип продукта 4040)

Идеальный шланг для замены поливинилхлоридных трубопроводов, обычно используемых в стеклоочистительных системах или в устройствах омывания фар, для подключения вакуумных устройств (усилителей, распределителей зажигания и т.п.), а также в качестве переполнительного трубопровода, для слива избыточной жидкости из радиатора или дождевой воды.

- В процессе эксплуатации остается достаточно гибким, для облегчения монтажа-демонтажа и очистки.

- Противостоит любым неблагоприятным условиям, возникающим под капотом.

- Противостоит воздействию тепла и активного кислорода.

- Максимальная рабочая температура до +100  С.

Упаковка:  отрезок трубопровода 15 м на катушке (50 фунтов) в картонной упаковке.

Технические характеристики:

	Складской номер
	Каталожный номер
	Внутренний
	диаметр

	
	
	мм
	дюйм

	4040-10201
	Евр.

катушка*
	3
	7/64

	4040-04101
	27041
	3
	7/64

	4040-04104
	27042
	4
	5/32

	4040-04107
	27043
	5,5
	7/32

	4040-04110
	27044
	6,3
	¼


Патрубки для подачи воздуха и для размораживающих систем.

-Гибкие воздушные патрубки.

(Тип продукта 7743)

Соединяют источники горячего воздуха с воздушным фильтром для более эффективного смесеобразования и наиболее полного сгорания топлива при низких температурах. Помогает защитить карбюратор от образования кристаллов льда и улучшает обогрев двигателя в зимних условиях. Конструктивно состоит из двухслойного гофрированного алюминия, покрытого связным слоем чистого полиэстера.

- Гофрированный алюминиевый патрубок

- Будучи предельно гибким, сохраняет приданную ему форму после установки

- Противостоит воздействию тепла (до +250 С длительно), холода, масла и активного кислорода.

Мерчендайзер: специальная полка для представления патрубков в процессе продажи и для их хранения, имеет емкость в 21 коробку с сжатыми гофрированными воздушными патрубками. Полка имеет 7 крючков, каждый из которых может удерживать максимум по 3 коробки.

Упаковка содержит:  

- металлическую раму (ширина 500 мм) с логотипом “Gates”

- 14 или 21 гофрированных воздушных патрубков в ассортименте,

- чистые ярлыки для нанесения номеров и размеров патрубков,

- 2 шурупа и 2 дюбеля для подвешивания на стену и 2 специальных крючка для подвески на стену в виде решетчатой конструкции.

- инструкцию по сборке.

Упаковка: индивидуально упакован в картонную коробку, в сжатом виде.

Технические характеристики: 

	                            Складской
	номер
	
	Внутренний
	диаметр

	500 мм длина
	1000 мм длина
	1300 мм длина
	мм
	дюйм

	7743-00519
	7743-01019
	-
	19
	¾

	7743-00522
	7743-01022
	-
	22
	7/8

	7743-00525
	7743-01025
	-
	25
	1

	7743-00538
	7743-01038
	-
	38
	1-1/2

	7743-00540
	7743-01040
	-
	40
	1-9/16

	7743-00545
	7743-07045
	-
	45
	1-3/4

	7743-00550
	7743-01050
	-
	50
	1-31/32

	-
	7743-01052
	7743-01352
	52
	2-3/64

	7743-00555
	7743-07055
	-
	55
	2-3/16

	7743-00560
	7743-01060
	-
	60
	2-3/8


Патрубки системы размораживания.

(Тип продукта 7768)

Патрубки легко режутся и принимают придаваемую ему форму. Рекомендуется для применения в системах низкого давления или работающих в условиях разряжения, реализующих размораживание, подвод или отвод воздуха.

- Герметично обтянут специальной прорезиненной тканью,

- Прочная стальная пружина обеспечивает должную гибкость патрубка,

- Рабочий диапазон температур: от -40 С до +120 С,

Упаковка: отрезок патрубка 1,8 м (6 фунтов) в картонной упаковке.

Технические характеристики:

	Складской номер
	Каталож-

ный номер
	Внутренний
	диаметр

	
	
	мм
	дюйм

	7768-04070
	23820
	32
	1-1/4

	7768-04071
	23824
	38
	1-1/2

	7768-04072
	23828
	45
	1-3/4

	7768-04073
	23832
	50
	2

	7768-04074
	23836
	57
	2-1/4

	7768-04075
	23840
	63
	2-1/2

	7768-04076
	23844
	70
	2-3/4

	7768-04077
	23848
	76
	3

	7768-04078
	23856
	89
	3-1/2

	7768-04079
	23860
	95
	3-3/4

	7768-04080
	23864
	102
	4

	7768-04081
	23872
	114
	4-1/2

	7768-04082
	23880
	127
	5

	7768-04083
	23886
	137
	5-3/8

	7768-04084
	23896
	152
	6


Патрубки ввода воздуха.

(Тип продукта 7743)

Специально спрофилированные патрубки для подвода воздуха к воздушному фильтру для более эффективного смесеобразования воздух-топливо, повышения КПД двигателя и снижения дымности выхлопа.

 - Плавные внутренние обводы поверхности патрубка снижают до минимума турбулентновсть потока входящего воздуха и гидродинамические потери на трение,

- Обеспечивает необходимую температуру воздуха на входе в карбюратор

- Снижает количество отложений, загрязняющих карбюратор, что продлевает его моторесурс и снижает содержание вредных газов в выхлопе.

Упаковка: индивидуальная картонная упаковка.

Технические характеристики: 

	Тип
	Складской номер
	Каталож-

ный номер
	Внутренний
	диаметр
	            Длина
	

	
	
	
	мм
	дюйм
	мм
	     дюйм

	
	7743-2007
	28101
	57х95
	2-1/4х3-3/4
	457
	18

	
	7743-2006
	28103
	57х95
	2-1/4х3-3/4
	648
	25-1/2

	
	
	
	
	
	
	

	
	7743-2008
	28102
	63х133
	2-1/2х5-1/4
	558
	22


Шланги систем охлаждения трансмиссионных жидкостей.

(Тип продукта 3319)

Предназначен для соединения коробки передач и теплообменного узла охлаждения трансмиссионных жидкостей.

- Труба шланга выполнена из термо-маслостойкого материала,

- Имеет усиление из прочного синтетического волоконного плетения,

- Покрытие шланга имеет масло- термо- и абразивно-стойкие свойства.

- Температурный диапазон применения: от -40 С до +135 С, кратковременно до +150 С,

- Отвечает требованиям SAE 100R6,

Упаковка: отрезок шланга 15,2 м (50 футов) в картонной упаковке.

Технические характеристики: 

	Складской номер
	Каталож-

ный номер
	Внутренний
	диаметр

	
	
	мм
	дюйм

	3319-0305
	86687
	8
	5/16

	3319-0306
	86688
	9,5
	3/8


Прямые силиконовые патрубки.

(Тип продукта 4171)

Прямые патрубки, обладающие очень высокой надежностью при передаче тепло- хладоносителя от радиатора, нагревателя или иного охлаждающего узла даже в плохо вентилируемых местах. Силиконовые патрубки “Gates” способны противостоять экстремальным температурам. Очень толстые и в тоже время эластичные стенки патрубков предотвращают утечки холодной воды и твердеют при воздействии высоких температур. Легко разрезаются для выбора необходимого размера.

 - Многослойное исполнение, причем поверхностный слой патрубка изготавливается из силиконового материала,

- Имеет усиление из жаростойкого плетеного синтетического волокна,

- Устойчив к экстремальным погодным условиям, негативному воздействию активного кислорода, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов,

- температурный диапазон применения: от -40 С до +176 С,

- Отвечает требованиям SAE 20R1, для класса А, стандартная толщина стенки.

Практический совет:   для наиболее тщательного уплотнения патрубков при монтаже, используйте специальные зажимы “ Gates Extra Service” в сочетании с гибкой, динамометрической по крутящему моменту, отверткой “Gates”.

Технические характеристики: 

	Складской 
	номер
	Внутренний
	диаметр
	Рабочее давление кг/см2
	Вакуумное отношение мм рт ст 

	1 м длина
	3 м длина
	мм
	дюйм
	
	

	
	4171-23100*
	10
	3/8
	10,9
	508

	4171-20130
	4171-23130*
	13
	½
	9,7
	508

	4171-20160
	4171-23160*
	16
	5/8
	8,6
	254

	4171-20190
	4171-23190*
	19
	¾
	7,5
	254

	4171-20220
	4171-23220*
	22
	7/8
	7,5
	203

	4171-20250
	4171-23250*
	25
	1
	6,8
	203

	4171-20280
	4171-23280*
	28
	1-1/8
	6,8
	177

	4171-20320
	4171-23320*
	32
	1-1/4
	6,3
	177

	4171-20350
	4171-23350*
	35
	1-3/8
	6,3
	152

	4171-20380
	4171-23380*
	38
	1-1/2
	5,7
	127

	4171-20400
	-
	40
	1-9/16
	5,7
	101

	4171-20420
	4171-23420*
	42
	1-5/8
	5,1
	76

	4171-20450
	4171-23450*
	45
	1-3/4
	5,1
	54

	4171-20500
	4171-23500*
	50
	2
	4,6
	50

	4171-20550
	4171-23550*
	55
	2-3/16
	4
	25

	4171-20600
	-
	60
	2-3/8
	4
	-

	4171-20630
	4171-23630*
	63
	2-1/2
	3,4
	-

	4171-20700
	-
	70
	2-3/4
	2,8
	-

	4171-20750
	-
	75
	3
	2
	-

	4171-20800
	-
	80
	3-1/8
	1,8
	-

	4171-20830*
	4171-23830*
	83
	3-1/4
	1,7
	-

	4171-20890*
	4171-23890*
	89
	3-1/2
	1,7
	-

	4171-20102*
	4171-23102*
	102
	4
	1,1
	-

	4171-20114*
	4171-23114*
	114
	4-1/2
	1,1
	-


Искривленные силиконовые патрубки.

(Тип продукта 4281)

Термостойкие патрубки для тяжелонагруженных условий эксплуатации. Обладают премиальным качеством и характеристикам, схожими со свойствами прямых силиконовых патрубков. Доступны со склада в виде симметричных, изогнутых под 90 искривленных патрубков с внутренним диаметром от 10 до 75 мм; любые другие формуются по отдельному заказу. 

- Для усиления использована арамидная нить, абсолютно независящая от воздействия тепла или хладоносителя,

- Имеет усиление из жаростойкого плетеного синтетического волокна,

- Устойчив к утечкам холодной воды, экстремальным погодным условиям, негативному воздействию активного кислорода, охлаждающих жидкостей и их присадок, прямого солнечного света,

- Температурный диапазон применения: от -55 С до +204 С,

- Отвечает требованиям SAE 20R3 и SAE 20R4, для класса А, толщина стенки, согласно SAE 20R4. Также отвечает требованиям SAE 20R3 HT и SAE 20R4 HT, для класса А.

Технические характеристики: 

Прямые патрубки.

(Тип продукта 4168)

Устойчивые к любым внешним воздействиям, гибкие, прямые радиаторные патрубки, для универсального применения в тяжелонагруженных грузовых автомобилях. Очень толстые и эластичные стенки труб предотвращают утечки холодной воды и твердеют при воздействии высоких температур. Легко разрезаются для выбора необходимого размера.

- Двойное нейлоновое усиление,

- Устойчив к экстремальным погодным условиям, негативному воздействию активного кислорода, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов.

- Температурный диапазон применения: от -40 С до +125 С,

- Отвечает требованиям SAE 20R1, для класса D1 для внутренних поверхностей, класс С для наружных, со стандартной толщиной стенки.

Практический совет:   для наиболее тщательного уплотнения патрубков при монтаже, используйте специальные зажимы “Gates Extra Service” в сочетании с гибкой, динамометрической по крутящему моменту, отверткой “Gates”.

Доступны в виде 1-метровых отрезков.

Технические характеристики: 

Искривленные патрубки.

(Тип продукта 4278)

Универсальные патрубки, удобные для различных вариантов применения. Толстые и эластичные стенки трубы предотвращают утечки холодной воды и становятся прочней и тверже при нагреве. Легко режутся до необходимого размера и легко монтируются. Патрубки имеют симметричные отрезки, изогнутые под 90 и, поэтому наиболее часто употребимы для ремонта систем охлаждения грузовиков, автобусов, тракторов или в иных вариантах промышленного применения. 

- Патрубки имеют усиление прочной нитью,

- Устойчив к экстремальным погодным условиям, негативному воздействию активного кислорода, охлаждающих жидкостей,

- Температурный диапазон применения: от -40 С до +100 С, кратковременно до +110 С.

- Отвечает требованиям SAE 20 R4, для класса D2.

Технические характеристики:

Складской внутренний  Наружный   Длина
номер
    диаметр, мм диаметр, ммрукава, мм
Радиус закругления, мм

4278-17023
10
          17
150
              20

4278-17024
12
          19
150
              20

4278-17025
15
          22
150
              20

4278-17026
18
          27
150
              20

4278-17027
22
          31
150
              30

4278-17028
25
          34
150
              30

4278-17029
28
          37
200
              30

4278-17030
30
          39
200
              30

4278-17031
32
          41
200
              40

4278-17032
35
          44
300
              40

4278-17033
38
          47
300
              40

4278-17034
40
          49
300
              40

4278-17035
45
          54
300
              50

4278-17036
50
          59
300
              50

4278-17037
55
          64
300
              60

4278-17038
60
          69
300
              60

4278-17041
65
          74
300
              65

4278-17042
70
          79
300
              70

4278-17043
75
          84
300
              75

4278-17044
80
          89
300
              80

Патрубки “Vulco-Flex” для радиаторов.

(Тип продукта 4284)

Гибкие патрубки для радиаторов с встроенной спиралевидной пружиной способны принимать самые разнообразные формы. Патрубки “Vulco-Flex”, являются не временным, а постоянным вариантом замены вышедших из строя патрубков, с уровнем эксплуатационных свойств, полностью соответствующим таковым у традиционных литых патрубков. Патрубки “Vulco-Flex” способны заменить огромный спектр форм и размеров традиционных литых патрубков. Использованная в них встроенная спиралевидная пружина решает проблему передавливания и перекручивания, при изгибах средних радиусов. Патрубки “Vulco-Flex” - это то, что необходимо при замене литых радиаторных шлангов, имеющих сложную конфигурацию. Они подвергнуты вулканизации и принимают форму, которая после установки патрубка в рабочее положение, не вызовет ненужных напряжений в соединениях.

- обладает усилением из полиэстерового волокна,

- Устойчив к экстремальным погодным условиям, негативному влиянию активного кислорода, охлаждающих жидкостей,

- Температурный диапазон применения: от -40 С до +100 С.

Гибкий радиаторный патрубок.

(Тип продукта 4685)

Практичный, гибкий, имеющий повышенную длину радиаторный патрубок, заменяет большое количество различных форм искривленных патрубков. Встроенная спиральная проволока позволяет изогнуть его в любую требуемую форму, с минимальными напряжениями на выводах охлаждающей системы от двигателя и радиатора.

- Усиление: тканевые слои над и под спиралевидной стальной пружиной,

- Покрытие патрубка устойчиво к воздействию тепла, смазок и масел.

- Температурный диапазон применения: от -40 С до +100 С.

- Отвечает требованиям SAE 20R5, для класса С.

Упаковка:  отрезками по 1,52 м (5 футов) длиной, в индивидуальной картонной упаковке.

Технические характеристики:

Складской   внутренний   Рабочее    Минимальный
номер
       диаметр
  давление
радиус перегиба мм


       мм
дюйм



4685-00016
25
1
      6,3
       75

4685-00018
28
1-1/8
      5,6
       100

4685-00020
32
1-1/4
      4,9
       100

4685-00022
35
1-3/8
      4,2
       100

4685-00024
38
1-1/2
      3,9
       100

4685-00026
42
1-5/8
      3,5
       125

4685-00028
45
1-3/4
      3,1
       125

4685-00030
48
1-7/8
      2,8
       125

4685-00032
50
2
      2,8
       125

4685-00034
54
2-1/8
      2,5
       125

4685-00036
57
2-1/4
      2,5
       150

4685-00038
60
2-3/8
      2,1
       175

4685-00040
63
2-1/2
      2,1     
 175

4685-00042
67
2-5/8
      1,8
       225

4685-00044
70
2-3/4
      1,8
       250

4685-00046
73
2-7/8
      1,8
       250

4685-00048
75
3
      1,8
       300

4685-00056
89
3-1/2
      1,4
        -

4685-00064*
102
4
      1,1
        -

*- Продукт доступен по дополнительному запросу.

Прямые силиконовые патрубки для передачи тепла.

(Тип продукта 3231)

Высокопрочные и гибкие патрубки для передачи тепла для использования в тяжелонагруженной технике. Предельно высокая стойкость к экстремальным температурам, которые могут возникнут в плохо вентилируемых местах моторного отсека.

- Усиление: волокно из арамидной нити, стойкое к воздействию повышенных температур и охлаждающей жидкости.

- Покрытие патрубка устойчиво к воздействию охдаждающей жидкости, активного кислорода, экстремальных погодных условий.

- Температурный диапазон применения: от -55 С до +204 С.

- Отвечает требованиям SAE 20R3, для класса А.

Прямые патрубки для передачи тепла.

(Тип продукта 3269)

Прочные патрубки для переноса тепла обеспечивает длительную, бесперебойную работу системы, имеющей прямые соединения или с отрезками, имеющими большие радиусы закругления.

- Усиление: текстильная оплетка,

- Покрытие патрубка устойчиво к воздействию охлаждающей жидкости, активного кислорода, масла, экстремальных погодных условий.

- Температурный диапазон применения: от -40 С до +110 С, 

- Отвечает требованиям SAE 20R3, для класса D1, D2 и C.

Упаковка:  отрезки по 15 м в картонной упаковке со специальным скручивающим зажимом. Маркировка на окончаниях патрубка.

Складской номер
Внутренний диаметр
Рабочее давление кг/см2



                мм
дюйм



3269-20120
          12
1/2
                16


3269-20150
          15
19/32
                14


3269-20160
          16
5/8
                13


3269-20180
          18
11/16
                12


3269-20200
          20
13/16            
    10


3269-20220
          22
7/8
                 8


GATES RUBBER COMPANY








�








